电子围栏和电子围栏防范

什么是电子围栏：电子围栏是目前国际全新的周界防范理念之一，他集阻挡、威慑、报警功能于一体，是由脉冲主机和前端电子围栏2部分组成，既可以自成系统，也可以和其他安防系统联动的周界防范系统。工作时脉冲主机将信号传到前端电子围栏形成回路，当有人入侵导致前端断线、短路时发出报警信号。

电子围栏特点：

1、阻挡功能：通过系统前端围栏导线上的脉冲高压信号电击入侵者，使其放弃入侵企图，从而实现阻挡功能。有行的前端围栏也是一道物理阻挡屏障。

2、威慑功能：脉冲高压信号警示牌对正常人有直接的威慑效果，入侵者被电击后也会形成心理障碍，从而达到威慑效果，有效减少入侵企图。

3、误报警率低：脉冲主机报警原理与传统的红外对射、感应报警方式有本质区别，有断线、短路（相邻围栏线间短路、对地短路）、故障报警方式，并且内置常见误报因素排除方法，基本不受天气、地形、小动物、植物枝叶等影响而误报警。

4、既可自成系统，也可联动使用：电子围栏既可以单独使用，也可以与其它安防系统集成实现联动。

5、设计灵活、安装方便：系统前端的脉冲电子围栏作为有形的物理屏障，既可以附属安装在现有的周界围墙（或栅栏）上，也可以独立式安装在地面上。脉冲电子围栏既可垂直安装也可倾斜一定角度安装，提供更宽阔的物理屏障，防止入侵者以攀爬和破坏的方法入侵。脉冲电子围栏的高度、防区长度等都可以根据周界地形需求进行设计安装。

6、无盲区、无死角：由于系统前端的围栏可以随地形走势任意安装，所以不会形成死角和盲区。

7、安全可靠：脉冲电子围栏与传统交流电网有本质区别，HDY脉冲主机输出的低能量（不大于5焦耳）、低频率（约1HZ）脉冲高压信号（5KV～7KV）符合国家标准，不足以对人体构成实质性伤害，是安全的。系统前端的脉冲电子围栏中间支撑杆采用柔性PV杆和专用合金丝，不能够承受人体重量，能够正常感知入侵行为的发生，并及时发出报警信号，确保脉冲电子围栏系统的可靠性。

8、防护效率高：第一，系统误报率极低，不会频率误报警而影响正常的工作秩序，第二，阻挡威慑功能可以有效减少入侵企图，第三，由于脉冲电子围栏的阻挡作用，系统是在入侵者跨越脉冲电子围栏之前发出报警信号，而不是在翻越之后，延滞入侵时间，使安全保卫人员能及时到达现场。

9、维护简单：电子围栏系统维护非常简单，当围栏网被意外破坏时（支架损坏、围栏断线），只需恢复即可，不需要专业的技术；我公司脉冲主机稳定可靠，并且我公司是以“先换后修”的售后方式，以尽量缩短故障时间。

10、使用年限长：比较其他的安防报警系统，电子围栏使用年限长、效益率高，一般系统维护得当可使用8-12年。

电子围栏系统与其他周界安防产品的比较

| 功能 | 红外 | 传统高压交流电网 | 电子围栏智能型周界安防阻挡报警系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威慑感 | 无 | 有 | 有 |
| 阻挡作用 | 无 | 有（交流电，能使人、畜死亡） | 有（会给翻越的人以电击，但对人体无伤害） |
| 报警 | 有 | 无 | 有 |
| 误报率 | 高 | 无 | 低 |
| 安装调试 | 易安装 | 一般 | 容易安装 |
| 可靠性 | 低 | 较高 | 高 |
| 直接成本 | 低（地形简单） 高（地形复杂） | 一般 | 稍高 |
| 综合成本 | 高 | 一般 | 低（维护、安装及使用的成本低、使用寿命长） |

装脉冲电子围栏系统周界防范报警系统，可以达到的效果：

1.提高周界安全防范等级

2.有效减少入侵犯案率

3.使用寿命长，综合投入效益高

电子围栏可以用在哪些领域？

答：符合国家标准的电子围栏系统可以广泛适用于：送变电站、仓库、监所、住宅小区(别墅)、厂矿企业、军事设施、部队、机场、文物保护、牧场养殖、名贵植物园等所有需要周界隔离安全防范的场所。

电子围栏对人畜是否安全？

答：电子围栏产生的脉冲高压信号对人畜有电击效果，使人畜惧怕并远离围栏，形成心理屏障，达到安全隔离和防范的目的。但电击是脉冲高压，瞬间电流很小，作用时间很短，因而不会对人畜造成伤害。关于脉冲电子围栏的国家标准有GB7946－87、GB7946-2008，GB4706.91-2008标准，按照安全标准生产和安装使用的电子围栏是安全的，也是允许的。

电子围栏系统结构是怎样的？一般包括哪些设备和材料？

答：电子围栏系统是由主机和前端围栏组成的，脉冲主机是电子围栏系统的核心，它向前端围栏输出并检测信号，前端围栏是由立柱支架、绝缘子、警示牌、紧线器和电子线等组成的围栏网。

电子围栏安装是否复杂？

答：电子围栏系统的安装实施很方便。一般由生产商或工程商根据地形设计安装实施方案并配置设备及前端围栏的材料清单，按说明书及实施图安装连接即可。

电子围栏系统供电及耗电情况怎样？

答：电子围栏可以直接220V市电供电，也可以12V直流供电。电子围栏的耗电很少，耗电量一般只相当于一个15W左右的电灯泡。

电子围栏需要哪些日常维护和检查？

答：平时要检查电子围栏主机的工作情况是否正常，另外，定期清除靠近电子围栏电子线的树木杂草（避免长时间增加主机负载）。

电子围栏在国外的应用情况怎样？

答：电子围栏系统在欧美等发达国家使用量很高，我国目前现处于初级阶段。

电子围栏系统需要专业的设计吗？

答：电子围栏的组成很简单，但电子围栏前端的设计非常重要，需要根据地形地势、防护用途、防护等级要求等进行针对性地设计，否则，可能达不到预期的效果或者导致成本的增加等，因此，建议多咨询电子围栏的生产制造商和有经验的工程商。

电子围栏系统的使用寿命怎样？

答：如果使用和维护得当，电子围栏系统可以使用15－20年。

脉冲电子围栏一般有哪些安装方式？

电子围栏不同的安装方式，主要区别在于：围栏支架高度不同；支架形状及固定方式不同；围栏线数不同等。无论什么安装方式，围栏线线间距一般在20cm左右。

根据周界情况的不同，脉冲电子围栏有多种灵活的安装方式，可根据现场情况和用户要求灵活处理。一般常用的安装方式如下：

1、附属式安装：是最常见的安装方式，对于有围墙、栅栏等物理隔离体的周界，一般采用附属式安装方式。由于物理隔离体已具有一定高度，所以，电子围栏一般采用4线制即可满足要求。

2、独立式安装：对于没有物理隔离墙的周界，需要采用独立式安装，也就是直接将支架固定安装在地平面上。独立式安装一般需要8线制或更多，具体以满足防护高度为准。

注：独立式安装方式，对于有闲杂人员的环境不太适合，尽管脉冲电子围栏的脉冲信号对人体是安全的，但也有较强的电击感觉，为避免不必要的麻烦，在没有其它隔离带的住宅小区内，不推荐采用独立式安装。

电子围栏适合那些地方使用：

符合国家标准的电子围栏系统可广泛适用于：送变电站、仓库、监所、住宅小区（别墅）、工矿企业、军事设施、部队、机场、文物保护、畜牧养殖、名贵植物等所有需要周界隔离安全防范的场所（注：只有油库和天然气加油站等易静电产生火灾的地方不能使用）。

电子围栏如何与其他系统集成

开关量输出、警号接口，可与防盗报警主机、视屏监控系统等支持开关量设备实现集成联动：声光报警器：安装在防区现场，对入侵者形成报警威慑；安装在值班室对值班人员加强警情通报。

信号传输：报警信号通讯控制信号可通过2芯信号线、光缆、无线转发等方式传输到远端报警主机、监控阵列等。

信号处理：报警信号经报警主机储存处理后可与电话拨号报警、视频监控、电子地图等联动。

电子围栏脉冲主机基本技术参数

供电电源

交流220V±10%，50HZ，约15～20W

输出特性

脉冲幅度：（负载1MΩ时）：≤5kV

脉冲持续时间：≤0.1s

脉冲间隔：≥0.75s

每个脉冲最大电量：2.5mc（毫科伦）

每个脉冲最大能量：5.0J（焦耳）

脉冲电流峰值（负载500Ω时）：≤10A

输出电流瞬间值（负载500Ω时）：1.5ms以上时小于300mA

脉冲续流平均有效值（负载500Ω时）：小于0.7mA

适应的外部环境条件

海拔最高高度                          5000m

极端最高气温                          55℃

极端最低气温                          -25℃

最高月平均相对湿度                    95%

50年一遇离地10m高10分钟平均最大风速   26m/s

电子围栏系统设计参照的规范或标准

《安全防范系统验收规则》GA 308-2001

《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94

《入侵探测器 第1部分：通用要求》　GB 10408.1－2000

《入侵报警系统技术要求》GA/T 368-2001

《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》GB/T 15408-1994

《安全防盗报警设备安全要求和试验方法》GB/T 16796-1997

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB6510-92

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001

《工业企业通讯接地设计规范》GBJ79-85

《智能建筑弱电工程设计施工图集》GJBT-471

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

《弱电工程通用技术标书》DG/TJ08-603-2002

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94